МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта Кафедра общей информатики

ОТЧЕТ

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 8

Реализация заданной логической функции от четырех переменных на мультиплексорах 16-1, 8-1, 4-1, 2-1

по дисциплине

«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы ИМБО-01-22	                  Ким К.С.

Принял	                     Павлова Е.С.

Ассистент

Практическая работа выполнена	       «12» ноября 2022 г.                      Подпись студента

«Зачтено»                                                     «12» ноября 2022 г.                      Подпись преподавателя

Москва 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3

1.1 Персональный вариант	3

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	4

2.1 Предварительная подготовка данных	4

2.2 Схема реализации логической функции на мультиплексоре 16-1	4

2.3 Схема реализации логической функции на мультиплексоре 8-1	5

2.4 Схема реализации логической функции на мультиплексоре 4-1	6

2.5 Схема реализации логической функции на мультиплексоров 4-1 и 2-1	7

3 ВЫВОДЫ	9

4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК	10

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Логическая функция от четырех переменных задана в 16-теричной векторной форме. Восстановить таблицу истинности. По таблице истинности реализовать в лабораторном комплексе логическую функцию на мультиплексорах следующими способами: используя один мультиплексор 16-1, используя один мультиплексор 8-1, используя минимальное количество мультиплексоров 4-1, используя минимальную комбинацию мультиплексоров 4-1 и 2-1.

1.1 Персональный вариант

Логическая функция от четырех переменных, заданная в 16-теричной форме: 6F5C16

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1 Предварительная подготовка данных

Преобразуем заданную логическую функцию в двоичную запись: 0110 1111 0101 11002 - получили столбец значений логической функции, который необходим для восстановления полной таблицы истинности (табл.1).

Таблица 1 – Таблица истинности заданной функции

| a | b | c | d | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

2.2  Схема реализации логической функции на мультиплексоре 16-1

Построим схему реализующую логическую функцию используя мультиплексор 16-1 (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема, реализующая логическую функцию используя мультиплексор 16-1

2.3  Схема реализации логической функции на мультиплексоре 8-1

Построим схему реализующую логическую функцию используя мультиплексор 8-1 (рис. 2)

Рисунок 2 - Схема реализующая логическую функцию используя мультиплексор 8-1

2.4 Схема реализации логической функции на мультиплексоре 4-1

Построим схему реализующую логическую функцию используя мультиплексор 4-1 (рис. 3)

Рисунок 3 - Схема реализующая логическую функцию используя мультиплексор 4-1

2.5 Схема реализации логической функции на мультиплексоров 4-1 и 2-1

Построим схему реализующую логическую функцию используя минимальную комбинацию мультиплексоров 4-1 и 2-1 (рис. 4)

Рисунок 4 - Схема реализующая логическую функцию используя комбинацию мультиплексоров 4-1 и 2-1

3 ВЫВОДЫ

В ходе работы была реализована логическая функция с использованием мультиплексоров 16-1, 8-1, 4-1 и 2-1. Для этого была построена таблица истинности по 16-теричной векторной форме задания логической функции, а также несколько логических схем в лабораторном комплексе Logisim. Таким образом, логические схемы можно реализовать разными мультиплексорами.

4  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК

Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. – 102 с.