| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» # РТУ МИРЭА |  |  |

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по практическим работам №9

по дисциплине «Технологические основы Интернета вещей»

| Выполнили: Студент группы ИМБО-02-22 | Ким Кирилл Сергеевич |
| --- | --- |
| Проверил: | Синицын Иван Васильевич |

2024 г.

Цель:

Подключить и настроить устройство с поддержкой MQTT на платформе Rightech IoT Cloud, используя внешний MQTT-брокер.

Выполнение практической работы:

Часть 1. Регистрация на платформе Rightech IoT Cloud

Rightech IoT Cloud — это бескодовая (no-code) IoT-платформа для быстрого создания прикладных проектов интернета вещей. Для регистрации на платформе необходимо перейти по данной ссылке https://dev.rightech.io/

Программный продукт Rightech IoT Cloud (RIC, рус. Райтек ИоТ Клауд) от компании-разработчика КОМНЭТ является фреймворк-инструментом и предназначен для быстрого создания разработчиками приложений интернета вещей) Платформа RIC реализована на принципах универсализации и имеет низкую зависимость от конкретного оборудования и протоколов, что позволяет легко объединять разнородные устройства в едином разрабатываемом на платформе решении.

Часть 2. Создание виртуальных устройств в облаке

Согласно варианту по номеру бригады создайте в облаке виртуальные устройства для получения данных. Каждое устройство должно иметь свой профиль, соответствующий передаваемым на устройство данным. В качестве протокола для профилей устройств используйте MQTT.

Рисунок 1 — Датчики для модели согласно варианту

Модель объекта контроля — это формализованное представление устройства, подключаемого к платформе. В модели описываются параметры, которые отправляет устройство, и команды управления, которые оно может отработать. Единожды созданная модель может быть использована как для одного, так и для нескольких объектов, если они обладают одинаковым набором считываемых данных и выполняемых функций.

Если у вас есть три одинаковых датчика, передающих температуру и влажность, то нужно создать только одну модель, но три объекта (для каждого устройства)

Функции модели:

- поднимает уровень абстракции с уровня протоколов и аппаратной реализации до понятных человеку функций устройства, с которыми удобно работать без необходимости разбираться в протоколе. Преобразованные таким образом данные формируются в JSON, вид которого привычен для большинства разработчиков;

- автоматически рендерит интерфейс для визуализации данных от устройства;

- используется для формирования сценариев автоматизации и обработчиков данных.

Рисунок 2 —Модель согласно варианту

Для аргумента заполняются следующие поля:

- тип данных: выбирается один из возможных типов данных: числовой, логический, строковый, объект или массив. Тип данных служит для корректного отображения значений параметров в интерфейсе. Также для определенных типов есть дополнительные возможности:

•	числовой: указание множителя, единицы измерения, изображения и уровней перехода (разделы При разборе и Отображение);

•	логический: указание изображения и уровней перехода (разделы При разборе и Отображение);

•	объект: разбор данных в формате JSON (пример).

- источник: по нему происходит поиск значения параметра в структуре данных, полученных от устройства; строго зависит от протокола. Конфигурирование источников для конкретных протоколов подробно рассмотрено в разделе примеров;

- линейный: данный переключатель определяет, можно ли построить по параметру линейный график (плавно возрастающий или плавно убывающий): например, по температуре можно, а по широте или долготе - нет, такой график по отдельной координате не имеет смысла. При активации этого флага становится доступным добавление изображения в качестве иконки данного параметра и указание уровней индикации текущего значения параметра.

Рисунок 3 — Созданный аргумент для температуры модели согласно варианту

Рисунок 4 — Созданный аргумент для влажности модели согласно варианту

Рисунок 5 — Созданный аргумент для напряжения модели согласно варианту

Часть 3. Отправка данных в облако

Выполните передачу тестовых данных в каждое из созданных устройств. Данные должны соответствовать типу устройства, то есть, к примеру, в термометр должна поступить температура. Данные можно передавать при помощи утилиты mosquito_pub. Ссылка на документацию по передаче данных на устройства по MQTT.

Настройка MQTT брокера:

Если MQTT брокер ещё не установлен, скачайте и установите MQTT брокер Mosquitto с [официального сайта](https://mosquitto.org/download/). Разрешите доступ для устройства через публичную сеть или используйте локальный сервер для тестов. Проверьте соединение с брокером, чтобы убедиться в корректной работе.

Добавление устройства в облако Rightech:

- В разделе «Объекты» на платформе Rightech добавьте новое устройство.

- Выберите ранее созданную модель и укажите параметры подключения:

- Адрес MQTT брокера.

- Порт (1883 или другой, который вы настроили).

- Топики для подписки и публикации данных (например, `device/data`).

- Логин и пароль для безопасного подключения, если это требуется вашим брокером.

Мониторинг данных на платформе:

Перейдем в панель управления в Rightech IoT Cloud. Проверим, поступают ли данные от устройства в реальном времени. В случае отсутствия данных проверьте:

Соединение устройства с брокером.

Корректность топиков MQTT.

Логи на платформе и устройстве.

Убедитесь, что данные передаются корректно и отображаются в интерфейсе платформы.

Пример MQTT запросов:

Например, с mosquitto_pub клиентом из проекта Eclipse Mosquitto.

$ mosquitto_pub -d -h dev.rightech.io -i <ric-mqtt-client-id> -t base/state/temperature -m 23

Публикация данных с устройства:

Топик: device/data

mosquitto_pub -h broker_address -t device/data -m '{"temperature": 25}'

Подписка на команды:

Топик: device/commands

mosquitto_sub -h broker_address -t device/commands

Рисунок 6 — Передача значений температуры на датчик созданного объекта

Рисунок 7 — Передача значений влажности на датчик созданного объекта

Рисунок 8 — Передача значений напряжения на датчик созданного объекта

Вывод:

Созданы устройства, процесс отправки данных с облако, а также отображение этих данных на виртуальных устройствах в облачной платформе.